三、 開發工具與技術

3.1 技術獨特性

系統MCU採用搭載了Holtek HT32F52367的倍創開發版 BMduino，因為其微控制器的SRAM僅僅只有32kB。因此為了要在如此小的空間上實現深度學習的神經網路且維持使用者的資料安全，我們屏棄傳統依賴雲端的做法，改以軟硬體深度協同設計，只在微控制器上做訊號處理與AI推論，以達到低延遲與隱私保護的優勢。

3.2 AI 模型演算法

我們為了符合 32KB 的限制，捨棄需要龐大參數的LSTM，採用一維卷積神經網路 (1D-CNN)來處理氣體感測陣列數據。另外我們還採用膨脹卷積的設計，下層卷積核負責捕捉多通道感測器陣列間的交叉敏感度；上層卷積核則負責分析長達數十秒氣體的時序特徵。另外，像本專案的醫療專題常會面臨醫療樣本稀缺的困難，因此我們導入生成式 AI生成高品質的虛擬樣本。幫助緩解了訓練資料不足的問題，更提昇我們邊緣模型的泛化能力。

3.3 模型輕量化

為了讓訓練完的1D-CNN模型在運作時不發生記憶體溢位，穩定運行於僅有32KB SRAM的MCU，我們導入了TensorFlow Lite for Microcontrollers，並實施了兩項模型輕量化技術，第一是結構化剪枝：，針對 1D-CNN 的濾波器進行L1-norm貢獻度分析。我們刪除了無傷大雅的神經元與卷積核，減少了40%的參數。第二是量化感知訓練，將模型從32bit浮點數改成了INT8的整數運算，在不犧牲精度的情況下取得更加的MCU運算效率。